FUNCIONES - EJERCICIO

ESTACION DE GASOLINA

Una estación de gasolina consta de:

· Un tanque subterráneo de 10.000 galones que periódicamente es llenado por carrotanques hasta un nivel de 8.000 galones 

· Un indicador del nivel del tanque.

· Un interruptor de nivel que prende una luz  localmente si el tanque alcanza un nivel de 8.500 galones
· Un interruptor de nivel que prende una alarma sonora local si el nivel del tanque alcanza los 9.000 galones
· Un interruptor que prende una alarma luminosa en la oficina principal si el nivel del tanque cae a 1.000 galones
· Un interruptor que prende una alarma sonora en la oficina principal si el nivel del tanque cae a 500 galones
.

· La estación consta de 5 bombas y cada una bombea entre 3 y 10 galones de gasolina a los vehículos.

· El tanque es construido con doble pared para retener la gasolina en caso de una fuga del tanque interior.

· Las bombas envian gasolina cuando se presiona una palanca en la pistola y deja de bombear si la palanca de la pistola se suelta o si el tanque se llena

· Cada bomba indica el valor y la cantidad de combustible despachado.

Bajo este contexto operacional:

Parte I.
Describir las diferentes funciones de la estación de servicio.

Parte II
Describir las fallas funcionales y algunos modos de falla para cada falla funcional.

